| „EKOPROJEKT” INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Iwona Chadryś 42-200 Częstochowa, ul. Bursztynowa 80/1 |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45232400-6 |  |  | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | ZAWADY I KAMIEŃSZCZYZNA GMINA POPÓW |
| INWESTOR | : | GMINA POPÓW |
| ADRES INWESTORA | : | UL. CZĘSTOCHOWSKA 6, ZAWADY 42-110 POPÓW |
| BRANŻA | : | instalacyjna |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inż. Agata Modrzycka |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | MARZEC 2014 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KANAŁ SANITARNY GRAWITACYJNY I TLOCZNY |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 1) | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | (491.9+5631.60+602+467.70)/1000 | km | 7.193 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.193 |
| 2 d.1.1 | KNR 2-25 0419-02 2) | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa | szt. |  |  |
|  |  | 80 | szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-25 0419-05 2) | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie | szt. |  |  |
|  |  | 80 | szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-25 0420-01 2) | Znaki drogowe płaskie - budowa | szt. |  |  |
|  |  | 80 | szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 5 d.1.1 | KNR 2-25 0420-03 2) | Znaki drogowe płaskie - rozebranie | szt. |  |  |
|  |  | 80 | szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-25 0417-01 2) | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m |  |  |
|  |  | 520 | m | 520.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 520.000 |
| 7 d.1.1 | KNR 2-25 0417-02 2) | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m |  |  |
|  |  | 520 | m | 520.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 520.000 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-25 0416-02 2) | Kładki dla pieszych na ramach - budowa | m3 |  |  |
|  |  | 3.6 | m3 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 9 d.1.1 | KNR 2-25 0416-04 2) | Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie | m3 |  |  |
|  |  | 3.6 | m3 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 10 d.1.1 | KNR 2-19 0219-01 1) analogia | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - montaż taśmy ostrzegawczej wzdłuż prowadzonych wykopów | m |  |  |
|  |  | 1200 | m | 1200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1200.000 |
| 11 d.1.1 | KNR AT-03 0101-01 3) | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*2 | m | 10513.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10513.000 |
| 12 d.1.1 | KNR AT-03 0102-02 3) analogia | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*2*1.0 | m2 | 10513.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10513.000 |
| 13 d.1.1 | KNR 2-31 0802-07 4) | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*1.2 | m2 | 6307.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6307.800 |
| 14 d.1.1 | KNR 2-31 0802-08 4) | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*1.2 | m2 | 6307.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6307.800 |
| 15 d.1.1 | KNR 2-31 0103-04 4) | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*1.2 | m2 | 6307.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6307.800 |
| 16 d.1.1 | KNR 2-31 0114-05 4) | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*1.2 | m2 | 6307.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6307.800 |
| 17 d.1.1 | KNR 2-31 0114-07 4) | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*1.2 | m2 | 6307.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6307.800 |
| 18 d.1.1 | kalk. własna | Montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*2 | m2 | 10513.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10513.000 |
| 19 d.1.1 | KNR 2-31 1004-07 4) | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*2.0 | m2 | 10513.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10513.000 |
| 20 d.1.1 | KNR 2-31 0310-05 4) | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*2.0 | m2 | 10513.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10513.000 |
| 21 d.1.1 | KNR 2-31 0310-06 4) | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | (602+560.70+1130+427.70+1427.20+619.50+66.20+493-33-14.8-22)*2.0 | m2 | 10513.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10513.000 |
| 22 d.1.1 | KNR 2-31 0201-01 4) | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 150 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 23 d.1.1 | KNR 2-01 0505-01 1) | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 1220 | m2 | 1220.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1220.000 |
| 24 d.1.1 | KNR 2-01 0510-01 1) | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1220 | m2 | 1220.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1220.000 |
| 25 d.1.1 | KNR 4-04 1103-01 5) | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 525.65 | m3 | 525.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 525.650 |
| 26 d.1.1 | KNR 4-04 1103-04 5) kalk. własna | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz zkosztami utylizacji | m3 |  |  |
|  |  | 525.65 | m3 | 525.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 525.650 |
| 27 d.1.1 | KNR 4-04 1103-05 5) | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 | m3 |  |  |
|  |  | 525.65 | m3 | 525.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 525.650 |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 28 d.1.2 | KNR 2-01 0218-03 1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV | m3 |  |  |
|  |  | 0.8*(1.2*2.75*602+1.2*3.9*560.7+3.6*1.2*1335.80+2.6*1.2*427.7+2.5*57.5*1.2+2.8*1.2*136.9+3.2*1.2*401.5+4.2*1.2*1427.50+3.1*1.2*619.5+1.9*1.2*66.2+2.0*1.2*491.9+1.4*1.2*602+1.4*1.2*467.7) | m3 | 21214.186 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21214.186 |
| 29 d.1.2 | KNR 2-01 0317-0201 1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 |  |  |
|  |  | 0.2*(1.2*2.75*602+1.2*3.9*560.7+3.6*1.2*1335.80+2.6*1.2*427.7+2.5*57.5*1.2+2.8*1.2*136.9+3.2*1.2*401.5+4.2*1.2*1427.50+3.1*1.2*619.5+1.9*1.2*66.2+2.0*1.2*491.9+1.4*1.2*602+1.4*1.2*467.7)*0.5 | m3 | 2651.773 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2651.773 |
| 30 d.1.2 | KNR 2-01 0317-0301 1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 |  |  |
|  |  | 0.2*(1.2*2.75*602+1.2*3.9*560.7+3.6*1.2*1335.80+2.6*1.2*427.7+2.5*57.5*1.2+2.8*1.2*136.9+3.2*1.2*401.5+4.2*1.2*1427.50+3.1*1.2*619.5+1.9*1.2*66.2+2.0*1.2*491.9+1.4*1.2*602+1.4*1.2*467.7)*0.5 | m3 | 2651.773 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2651.773 |
| 31 d.1.2 | KNR 2-01 0325-06 1) | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1m i głębok.do 6m w grunt.nawodnion. kat.IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąg.grodzic | m2 |  |  |
|  |  | 980 | m2 | 980.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 980.000 |
| 32 d.1.2 | KNR 2-01 0324-02 1) | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  | 20140 | m2 | 20140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20140.000 |
| 33 d.1.2 | KNR 2-01 0616-01 1) analogia | Rurociągi tymczasowe- śr. 80-125 mm | m |  |  |
|  |  | 260 | m | 260.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.000 |
| 34 d.1.2 | KNR 2-01 0607-01 1) | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | szt. |  |  |
|  |  | 1550 | szt. | 1550.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1550.000 |
| 35 d.1.2 | kalk. własna | Pompowanie wody zestawem pompowo - próżniowym | m-g |  |  |
|  |  | 885 | m-g | 885.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 885.000 |
| 36 d.1.2 | KNR 2-01 0230-02 1) | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 21214.186+5303.546-4273.92 | m3 | 22243.812 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22243.812 |
| 37 d.1.2 | KNR 2-01 0236-02 1) | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 21214.186+5303.546-4273.92 | m3 | 22243.812 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22243.812 |
| 38 d.1.2 | KNR 2-01 0212-08 1) | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 4273.92 | m3 | 4273.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4273.920 |
| 39 d.1.2 | KNR 2-01 0214-06 1) | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 | m3 |  |  |
|  |  | 4273.92 | m3 | 4273.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4273.920 |
| 1.3 |  | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |
| 40 d.1.3 | KNR 2-18 0501-03 6) | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | (7193.2-70)*1.2 | m2 | 8547.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8547.840 |
| 41 d.1.3 | KNR 2-18 0501-04 6) analogia | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm | m2 |  |  |
|  |  | (7193.2-70)*1.2 | m2 | 8547.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8547.840 |
| 42 d.1.3 | KNR-W 2-18 0408-03 z.sz.3.4. 9908 7) | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m |  |  |
|  |  | 5631.6+2.0 | m | 5633.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5633.600 |
| 43 d.1.3 | KNR-W 2-18 0422-03 z.sz.3.4. 9908 7) | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | szt |  |  |
|  |  | 110 | szt | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 44 d.1.3 | KNR-W 2-18 0421-02 7) analogia | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - montaż kolan dla połączeń | szt |  |  |
|  |  | 106 | szt | 106.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106.000 |
| 45 d.1.3 | KNR-W 2-18 0408-02 7) analogia | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - montaż rur spadowych | m |  |  |
|  |  | 0.75+0.05+0.87+0.53+0.69+0.74+0.88+1.33+1.25+1.28+1.34+1.5+0.64+0.05+0.02+0.96+0.51+0.7+0.52+0.42+0.42+0.36+0.59+0.88+0.91+1.28+1.04+1.18+0.97+0.77+0.5+0.1+0.47+0.45+0.61+0.79+0.29+0.04+0.39+0.14+0.19+0.04+0.41+0.39+0.09+0.57+0.61+0.32+0.46+3.18+3.13+4.03+2.58+2.8+1.56+0.65+1.0+0.05+0.05+1.26+1.28+1.26+0.58+0.2+0.04+0.1+0.9+0.49+0.24+0.26+0.34+0.15+0.11+0.33+2.24+1.98+2.29+2.24+3.49+3.28+2.71+2.13+1.73+1.74+1.35+1.89+2.88+3.49+3.62+3.4+3.2+3.04+1.88+1.4+1.51+0.92+0.26+0.43+0.05+0.42+1.55+1.52+1.67+1.68+1.62+0.2 | m | 118.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.670 |
| 46 d.1.3 | KNNR 2 0106-03 8) analogia | Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - obetonowanie stójek przyłączeniowych | m3 |  |  |
|  |  | 0.3*0.3*(1.62+1.68+1.67+1.52+1.55+0.92+1.51+1.4+1.88+3.04+3.2+3.4+3.62+3.49+2.88+0.9+2.24+1.98+2.29+2.24+3.49+3.28+2.71+2.13+1.73+1.74+1.35+1.89+3.18+3.13+4.03+2.58+2.8+1.56+1.0+1.26+1.28+1.26+0.91+1.28+1.04+1.18+0.97+1.33+1.25+1.28+1.34+1.5+0.96) | m3 | 8.682 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.682 |
| 47 d.1.3 | KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 7) | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m |  |  |
|  |  | 491.9-2.0 | m | 489.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 489.900 |
| 48 d.1.3 | KNR 2-18 0208-02 6) analogia | Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 90 mm wraz z kształtkami | m |  |  |
|  |  | 602 | m | 602.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 602.000 |
| 49 d.1.3 | KNR 2-18 0208-02 6) analogia | Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 75 mm wraz z kształtkami | m |  |  |
|  |  | 467.7 | m | 467.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 467.700 |
| 50 d.1.3 | KNR 2-18 0408-06 6) analogia | Wykonanie przewiertu wraz z pracami towarzyszącymi | m |  |  |
|  |  | 33+14.8+22.0 | m | 69.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69.800 |
| 51 d.1.3 | KNR 2-18 0412-01 6) analogia | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych | m |  |  |
|  |  | 33+14.8+22.0 | m | 69.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69.800 |
| 52 d.1.3 | KNR 2-19 0119-04 1) analogia | Rury ochronne o śr.nom. 250 mm | m |  |  |
|  |  | 33.0 | m | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 53 d.1.3 | KNR 2-19 0119-06 1) analogia | Rury ochronne o śr.nom. 350 mm | m |  |  |
|  |  | 14.8 | m | 14.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.800 |
| 54 d.1.3 | KNR 2-19 0119-02 1) analogia | Rury ochronne o śr.nom. 150 mm | m |  |  |
|  |  | 22.0 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 55 d.1.3 | KNR 2-18 0613-05 6) analogia | Przepompownia ścieków P1 (komplet) | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 56 d.1.3 | KNR 2-18 0613-05 6) analogia | Przepompownia ścieków P2 (komplet) | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 57 d.1.3 | KNR 2-18 0613-03 6) analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m wraz z rurami spadowymi | stud. |  |  |
|  |  | 127 | stud. | 127.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.000 |
| 58 d.1.3 | KNR 2-18 0613-03 6) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - studnie kanalizacyjne rozprężne (z elem. instalacji) | stud. |  |  |
|  |  | 2 | stud. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 59 d.1.3 | KNR 2-18 0613-04 6) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. |  |  |
|  |  | 42 | [0.5 m] stud. | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 60 d.1.3 | KNR 4-01 0208-01 9) | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm | szt. |  |  |
|  |  | 264 | szt. | 264.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 264.000 |
| 61 d.1.3 | kalk. własna | Inspekcja TV kanału | m |  |  |
|  |  | 7193.2 | m | 7193.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7193.200 |
| 62 d.1.3 | KNR 5-10 0303-01 10) | Układanie rur ochronnych o średnicy 80 mm w wykopie | m |  |  |
|  |  | 3*17 | m | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 63 d.1.3 | KNR 5-10 0303-01 10) | Układanie rur ochronnych o średnicy 50 mm w wykopie | m |  |  |
|  |  | 3*19 | m | 57.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.000 |
| 64 d.1.3 | KNR-W 2-18 0205-02/03 7) analogia | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.90 mm z nasuwką - interpolacja | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 65 d.1.3 | KNR-W 2-18 0205-01/02 7) analogia | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.75 mm z nasuwką - interpolacja | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 66 d.1.3 | KNR-W 2-18 0215-01 7) analogia | Zawory odpowietrzające do bezpośredniej zabudowy w ziemi | kpl |  |  |
|  |  | 2 | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |