Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42 – 200  Częstochowa, Al. Armii  Krajowej  1/3

tel. 510 170 940;  e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

Faza  dokumentacji:		PROJEKT  BUDOWLANY

Inwestycja:	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 6790215S

ul. Spokojna dł. 250 mb

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

(Dz. o nr ewid: 519; 145/12; 145/33; 145/34; 145/32; 145/31; 932/7; 932/6; 934/2; 935/2; 935/1; 936/7; 936/6; 936/1; 937; 520/2; 116/7; 116/3; 117/3; 117/5; 118/1; 118/2; 119; 120/2; 121; 122; 541/11 – k.m.  4 - obręb Zawady).

Lokalizacja:			Zawady, ul. Spokojna

Branża:				DROGOWA

Inwestor:		          	GMINA POPÓW

Zawady, ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

Projektował:  K. Smolis

Sprawdził:  inż. T. Klimczak

Częstochowa, czerwiec 2012r.

Zawartość  opracowania  :

# Część  opisowa

- Strona  tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis  techniczny

  - Podstawa  opracowania

  - Przedmiot  opracowania

  - Lokalizacja

  - Charakterystyka  stanu istniejącego

  - Warunki  gruntowo – wodne

  - Projektowane zagospodarowanie drogi

  - Profil  podłużny

  - Przekroje  poprzeczne  (geometria  jezdni)

  - Nawierzchnia  i  podbudowa

  - Chodniki

  - Odwodnienie

  - Roboty  ziemne

  - Oznakowanie

  - Roboty  dodatkowe

  - Bezpieczeństwo  i  Ochrona  Zdrowia

Załączniki  :

- Opinia  Nr  265/2012z dnia 23.05.2012 r Powiatowego  Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  w  Kłobucku

- Decyzja Nr 1/2011 z dnia 15.02.2012 r  w sprawie „ środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia” – budowa drogi dojazdowej ul. Spokojna w m. Zawady.

- Część  graficzna  :

Rys. Nr  1  -   Plan  sytuacyjno – wysokościowy w  skali  1 : 500

Rys. Nr  2  -   Profil podłużny  w skali 1:50/500

Rys. Nr  3  -   Przekroje konstrukcyjne  nawierzchni drogowych   w skali 1:50/25

Rys. Nr  4  -   Profile podłużne kanalizacji deszczowej i przyłączy w skali 1:100

Rys. Nr  5  -  Studnia chłonna – konstrukcja w skali 1 : 25

Rys. Nr  6  -  Typowy wpust uliczny   500 z osadnikiem (katalog TRANSPROJEKTU

CBPB – dróg i Mostów w W-wie))

Rys. Nr  7  -  Typowa studnia rewizyjna   150 cm  (katalog TRANSPROJEKTU)

Rys. Nr  8  -  Płyta pokrywowa dla studni rewizyjnej  125 cm z włazem żeliwnym typu

ciężkiego  (katalog TRANSPROJEKTU

Rys. Nr  9  -  Organizacja ruchu – oznakowanie w skali  1 : 500

A.  Część  opisowa  :

3.  Opis  techniczny

3.1. Podstawa  opracowania

- Podkład  sytuacyjno – wysokościowy  w skali 1:500  wydany  przez  Powiatowy   Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej  w  Kłobucku

- Opinia  Nr 265/ 2012  z dnia 23.05.2012 r  Powiatowego  Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  w  Kłobucku

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 r poz. 115) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 193 z 2008 r poz. 1194) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie

warunków   technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie  (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999 r).

- Katalog Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  Instytutu  Badawczego  Dróg  i  Mostów  Generalnej Dyrekcji  Dróg  Publicznych  z 1997 r

- Pomiary  uzupełniające  i inwentaryzacje  urządzeń,  wykonane  przez  zespół

projektowy  „Projbud”  w  Cz-wie.

3.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowy odcinka drogi gminnej ul. Spokojna kat. „D” dł. 243,5 m od hekt. 0+6,50 do hekt. 2+50,0 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3.3.  Lokalizacja

Droga istniejąca zapoczątkowana zjazdem publicznym (do przebudowy) z drogą woj. DW-491  (ul. Częstochowska)  z kierunku południowo-zachodniego, wolnostojącą zabudową (Bank Spółdzielczy i bud. gastronomiczny) oraz terenem planowanym pod przyszłą zabudowę . Odcinek projektowany jest dojazdem do dróg gminnych  poprzez skrzyżowania z ulicami : ul. Spokojna, Turystyczna, Wczasowa,  z zakończeniem  na skrzyżowaniu z ul. Spacerową. Stanowi dojazd do projektowanego parkingu publicznego do 70 stanowisk. Trasa istniejąca  pozostaje b.z. częściowo ograniczona prywatnym terenem z podzielonym na wygrodzone  nieruchomości.

3.4. Charakterystyka  stanu  istniejącego

Odcinek od zjazdu z drogi DW-491, o szerokości 12,00 m o nawierzchni utwardzonej prefabrykatem betonowym (trylinka) gr. 20 cm i nawierzchnią bitumiczną na podbudowie tłuczniowej. Utwardzenie stanowiło drogę dojazdową do zaplecza istniejącego banku  Spółdzielczego i zaplecza zabudowy gastronomicznej oraz zatoki parkingowej. Chodnik istniejący z płyt 35 x 35 x 5 cm zapoczątkowany od chodnika ul. Częstochowskiej z zakończeniem na zjeździe do budynku gastronomicznego, zlokalizowany po stronie zachodniej drogi. Pozostały odcinek o nawierzchni gruntowej szer. śladowej 3,0 – 5,0 m i szer. pasa od 5,0 – 10,0 m .

Zabudowa kubaturowa sporadyczna tylko budynek gastronomiczny graniczący z pasem drogowym, pozostała zabudowa oddalona od istniejącej drogi. Zadrzewienie sporadyczne do pozostawienia lub wykarczowania kolidującego z projektowaną drogą. Uzbrojenie terenu stanowi :

- kanał sanitarny Ø 200

- sieć wodociągowa Ø 90 mm,

- kablowa sieć energetyczna eANN,

- kabel telefoniczny przecinający zjazd publiczny w strefie pasa ul. Częstochowskiej

3.5. Warunki  gruntowo – wodne

Według opracowanej dokumentacji geotechnicznej przez Biuro Badawczo-Projektowe  „GEOBIOS” Sp. z o.o. w Częstochowie, dla terenu  sąsiadującego projektowanego pod zabudowę zespołu parkingowego, stwierdzono :

Otwór Nr 1 :

- gleba gr. 20 cm

- piasek średni ze żwirem  i otoczakami skał magmowych, żółty gr. 100 cm

- piasek drobny jasnożółty gr. 70 cm

- piasek drobny ze żwirem, lekko zagliniony ciemno żółty 30 cm

- piasek drobny 160 cm

Woda gruntowa nawiercona na głębokości 7,60 m

Otwór nr 4 :

- nasyp piaszczysty gr. 20 cm

- piasek średni ze żwirem i krzemieniami , żółty gr. 50 cm

- piasek średni z drobnym żwirem , jasnożółty gr. 90 cm

- piasek gliniasty ze żwirem i otoczakami  skał magmowych gr. 20 cm

- glina piaszczysta z otoczakami skal magmowych rudo-brązowa gr. 120 cm

3.6. Projektowane zagospodarowanie drogi

Trasa dotychczasowej drogi pozostaje b.z. Dokonano rozbudowy o funkcje uzupełniające tj. chodnik po stronie północnej i oświetlenia na całej długości. Szerokość projektowana pasa drogowego wynosi 10,00 m w tym :

- jezdnia 2 x 2,50 = 5,0 m

- chodnik szer. 2,00 m na całej długości

- zatoka postojowa do parkowania prostopadłego szer. 2,50 x 5,00 m od hekt.0+08 do 0+29,10

- zatoka postojowa parkowania podłużnego szer. 2,50 m od hekt. 0+48,60 do 0+76,60

- pas zieleni szer. 2,50 – 1,0 m od  hekt. 0+87,80 do 2 + 50

Początek opracowania stanowi zachodnia granica działek o nr ewid. 145/33 i 145/34,  oznaczonej  literą „A” w hekt. 0+6,50. Połączenie z drogą wojewódzką poprzez przebudowę istniejącego zjazdu publicznego, skrzyżowaniem  zwykłym  wg warunków podanych przez Zarząd Województwa Śląskiego,  jest oddzielnym opracowaniem w formule zgłoszenia robot.

Trasa drogi oznaczona symbolami „A – A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7”, które określają osie skrzyżowań z drogami  dojazdowymi. Punkty załamań trasy w osiach oznaczono symbolami „W - W1 – W2 – W3”. Załamanie osi w pkt. „W” w hekt. 0+56,60, „W1” w hekt. 1+11,48, „W2” w hekt. 1+49,40, „W3” w hekt. 1+97,80. Załamanie osi „W1” złagodzono łukiem  kołowym  o R – 50,0m.

Skrzyżowania  z drogami istniejącymi jak i dojazdami z projektowanego parkingu publicznego, wyokrąglono krawędzie jezdni łukami o R – 5,0 m. Zjazdy indywidualne na posesje o szerokości  do 4,0 m wg usytuowania na rys. Nr 1 – „projekt zagospodarowania”

W hekt. 2+25 do 2+47,50 po stronie lewej zjazd na plac postojowo-manewrowy o wym. 22,50 x 15,00 m dla autokarów, uczestników turystyki i wypoczynku. Zakończenie opracowania w hekt. 2+47,50 o symbolu  „A7”

Ogólna powierzchnia  zabudowy w pasie ulicy stanowi :

- nawierzchnie utwardzone (jezdnia+ zatoki postojowe)  -  1906 m2

- zjazdy na posesje                                                          -    155 m2

- chodniki                                                                          -   424 m2

- zieleń                                                                              -   703 m2

Razem  :              3188 m2

3.7.  Profil  podłużny - niweleta

Pod  względem  wysokościowym  niweletę  drogi  dowiązano  do  krawędzi  jezdni  drogi DW- 491 (ul. Częstochowska),  zjazdów i skrzyżowań dróg istniejących. Spadki niwelety zróżnicowane, minimalne 0,9 % do maks.2,92 %, praktycznie uwzględniają spadki istniejącego terenu. Niweleta minimalnie wyniesiona ponad teren jak na odcinku od hekt. 0+000 do 0+87,80 na pozostałym terenie niweleta lekko zagłębiona niwelująca lokalne nierówności.  Od hekt. 1+52,70 do 2+14,70 płytki  wykop  na całej szerokości jezdni.

Poziom odniesienia (Rp-roboczy) w hekt. 0+44,50 góra studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej o Rz-204,16 m. npm. Studnia do podniesienia i rzędna występująca winna być przeniesiona na punkt stały poza pas drogowy.

3.8. Przekroje  poprzeczne

Przekrój  poprzeczny  dla odcinka od hekt. 0+08 do 0+29,10 :

- Jezdnia 2 x 2,50 = 5,00 m

- Chodnik  szer. 2,00 m

- Zatoka postojowa 5,00 m

- Pas zieleni 1,0 m

Od hekt. 0+48,60 do 0+76,60 :

- Jezdnia  2 x 2,50 = 5,00 m

- Chodnik  2,00 m

- Zatoka postojowa (równoległa) 2,50 m

- Pas zieleni 0,50 m

Od hekt. 0 + 76,60 do 2 + 25 :

- Jezdnia 2 x 2,50 = 5,00 m

- Chodnik 2,00 m

- Pas zieleni (lewostronny) 0,50 m

- Pas zieleni (prawostronny) szerokość zmienna 2,50 – 2,30 m

Od hekt. 2 + 25 do 2 + 50 :

- Jezdnia 2 x 2,50 = 5,00 m

- Plac postojowo – manewrowy szer. 15,00 m

- Pas zieleni prawostronny 1,35 – 1,11 m

Spadek poprzeczny typu daszkowego 3% od hekt. 0+00 do 0+90,33 i od 1+32,58 do 2+50 , spadek jednostronny od hekt. 0+90,33 do 1+32,58.  Plac postojowo-manewrowy na całej długości ze spadkiem jednostronnym 1% w kierunku przylegającego pasa zieleni (w granicy opracowania). Chodnik na całej długości ze spadkiem 2% w kierunku przylegającej jezdni.

3.9. Nawierzchnia  i  podbudowa

Istniejąca nawierzchnia na całej szerokości zjazdu i na odcinku drogi „A – A1”  przewidziana do całkowitej rozbiórki. Nawierzchnie z płyt betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (typu trylinka) i bitumicznej na podbudowie z niesort tłuczniowego. Istniejące podłoże gruntowe przepuszczalne o niskim poziomie wody gruntowej ,rzędna 195,90 m npm. Przyjęto grupę nośności  podłoża „G1”  jako grunty niewysadzinowe o dobrych warunkach wodnych przy głębokości przemarzania dla strefy wg PN-81/B-03020 do 1,00 m. Na głębokości układania  podbudowy po wykonaniu koryta, podłoże należy zagęścić do

Is – 1,00 i wtórnego modułu odkształcenia  E2 > 100 MPa.

Ustalenie obciążenia ruchem drogi i wyznaczenie jej kategorii:

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa po jednym pasie ruchu w każdym kierunku

- docelowy średni dobowy ruch pojazdów ciężkich w przekroju drogi  , samochody ciężarowe bez przyczep 70 %  (po dalszej rozbudowie osiedla)

- samochody ciężarowe z przyczepami 10%

- autobusy  20%

Przeliczenie pojazdów ciężkich na osie obliczeniowe 100 kN:

- pojazdy ciężarowe bez przyczep  40 x 0,70 x 0,109  = 3,05

- pojazdy ciężarowe z przyczepami  20 x 0,20  x 1,245 = 4,98

- autobusy                        30 x 0,20 x 0,594 = 3,56

- współczynnik  - 0,50

Suma osi obliczeniowych L = (3,05+ 4,98+ 3,56) x 0,5 = 5,79  ~ 6,00 osi/pas/dobę. Odpowiada to kategorii KR1. Przyjęto konstrukcje nawierzchni o grubości warstw :

- Nawierzchnia  z kostki granitowej nieregularnej o wym. 15/17 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm po zagęszczeniu (1:4)

- Podbudowa  dwuwarstwowa gr. 23 cm  z tłuczni 31,5/63 mm  stabilizowana mechanicznie warstwami 15 + 8 = 23 cm. warstwa odcinająca   z piasku gr. warstwy 10 cm

- Nawierzchnie zatok postojowych z kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gt. 5 cm , typu „BEHATON”  w kolorze szarym na podbudowie tłuczniowej gr. 23 cm

- Nawierzchnia placu postojowo-manewrowego w hekt. 2+25 do 2+47,50 jak dla zatok postojowych.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności :

łączna grubość zaprojektowanej konstrukcji wraz z warstwą podsypki wynosi : 15+5+23+10= = 53 cm i jest większa od wymaganej  40 cm.

Jezdnia z krawężnikiem dwustronnym na całej długości. Krawężnik o wym. 15 x 30 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem o wym. 30 x 15 + 17 x 10 cm z betonu C 12/15. Na zjazdach i całej długości zlokalizowanych zatok postojowych, zaprojektowano krawężniki najazdowe o wym. 15 x 22 cm na ławie 20 x 15 cm z poszerzeniem pod ściek z kostki granitowej 8/11 cm. Wymiary ław i szerokości ścieku wg rys. Nr 3 – „przekroje konstrukcyjne nawierzchni”.

Zjazdy na posesje

Podbudowa zjazdów z warstwy tłucznia gr. 15 cm  (31,5/63 ) i warstwy piasku gr. 10 cm. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm. Kostka w kolorze szarym typu „Behaton”.  Krawężnik  na zjazdach obniżony do 5 cm ponad krawędź  jezdni. Zakończenie zjazdu w granicy bramy lub pasa drogowego ograniczony obrzeżem o wym. 30 x 8 cm. Nawierzchnia chodnika i zjazdu ich połączenia należy wykonać na zasadzie wzajemnego przenikania kostek. Rozwiązania  konstrukcyjne  wg  szczegółu  rys. Nr 3.

3.10. Chodniki

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm typu „Holland” w kolorze czerwonym i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Podbudowa z warstwy kruszywa łamanego (31,5/63mm) gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu i podsypki piaskowej gr. 10 cm .  Obudowa od strony jezdni, krawężnikiem ulicznym o wym. 15 x 30 cm , od granicy nieruchomości obrzeżem o wym. 20 x 6 cm.

3.11. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe ciekiem przykrawężnikowym w kierunku – projektowanych wpustów ulicznych   500 z kratą i osadnikiem .Wpusty z kratą   żeliwną zatrzaskową D-400. Cieki obustronne z kostki granitowej o wym. 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej , w kolorze szarym ułożone na uprzednio  przygotowanej ławie betonowej z bet.  (C 12/15) + ława krawężnika o całkowitym  wymiarze 23 x 20  + 25 x 15 cm. Dalsze odprowadzenie rurami z PCV Ø 200/5,9 mm do studni rewizyjnych  z kręgów betonowych Ø 1200 mm z włazem żeliwnym  D-400.

Odbiornikiem wód opadowych są zaprojektowane studnie chłonne  z kręgów betonowych Ø 1200 mm z włazem żeliwnym  B-125 oznaczone  symbolem „Sch1-4)

Wypełnienie studni warstwami, kruszywem  o frakcjach przepuszczalnych wg rys. konstrukcyjnego nr 5 – „studnia chłonna”. Lokalizacja wg rys. Nr 1 – „projekt zagospodarowania terenu”.

Powierzchnia terenu ogółem  F = 2470 m2/10000= 0,247 ha

q = 130 l/sek/ha

φ = 0,85 współczynnik spływu

Q = F x φ x q

Q = 0,247 x 130 x 0,85 = 27,29 l/sek

Ilość wody opadowej doprowadzona do studni chłonnych o zdolności chłonnej uśrednionej wynosi :

Qf = 4 x π x r x hs x kf  gdzie :

hs  - wysokość słupa wody

r -  promień studni

kf – współczynnik filtracji (4 x 10 ˉ4)

Qf = 0,00747 m3/s

Qf = 7,47 l/s

Analiza opadów i zdolności chłonne studni przy utrzymaniu i konserwacji okresowej, są wystarczające do przyjęcia wód opadowych.

3.12. Roboty  ziemne

Brak typowych robót ziemnych . Występujące roboty to korytowanie pod poszerzenie jezdni, wykopy pod przyłącza , odcinki kanału deszczowego i studni rewizyjnych. Roboty wykończeniowe  to plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą szczątkowych powierzchni gruntowych. Ilość robót ziemnych ujęto w części przedmiarowej kosztorysu.

3.13. Oznakowanie

Organizacja ruchu drogowego sprowadza się do oznakowania pionowego :

- znaki informacyjne szt. 8

- znaki ostrzegawcze szt. 1

- znaki zakazu  szt. 3

Oznakowanie poziome z mas grubowarstwowych chemoutwardzalnych :

- linie segregacyjne

- przejście pieszych

Lokalizacja oznakowania i ich rodzaj wg rysunku Nr 9 – „organizacja ruchu – oznakowanie”

Uwaga   -   przed  rozpoczęciem  robót , wykonawca dokładnie  zlokalizuje  zaleganie  kabli  energetycznych  i  sprawdzi  głębokość  posadowienia.  Roboty  wykonywać  ręcznie  ze  szczególną  ostrożnością  pod  nadzorem  administratora  tych  urządzeń.

3.14.  Bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia.

# Część  opisowa

Podstawa opracowania  -  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r  (Dz.U.  Nr  120 poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r)

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewidywane  roboty budowlane w zakresie dróg i chodników:

- Wykopy  podłużne  w  zakresie  budowy  przyłączy i odcinków kanału i wpustów ulicznych i ułożenie rur PCV Ø 200/5,9

- Wykopy pod studnie rewizyjne i chłonne, betonowe Ø 1200

- Budowa  jezdni  o nawierzchni  z  kostki granitowej nieregularnej o wym. 5/17 cm

- Budowa nawierzchni stanowisk postojowych z koski brukowej gr. 8 cm

- Budowa  chodnika  o  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  gr. 6 cm

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obiekty kubaturowe zlokalizowane w granicy pasa drogowego; budynek gastronomiczny Spółdzielni oraz bud. banku poza pasem drogowym.

- Kanalizacja sanitarna Ø 200, sieć wodociągowa Ø40 , 90 i 110 mm

- Kabel energetyczny  eANN

Obiekt  budowlany to odcinek jezdni  utwardzonej bitumem i płytami betonowymi typu trylinka na odcinku dojazdu do zaplecza budynku banku i obiektu gastronomicznego.

3.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń

Przewidywane zagrożenia w czasie dokonywania rozbiórek nawierzchni utwardzonych sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki). Wykonywanie ukopów gruntu koparką, przemieszczenie gruntu w część nasypową  spycharką oraz transport   samochodami samowyładowczymi.   Zagrożenie bezpośrednie dla pracowników w rejonie pracy koparki, spycharki i pracy walca przy zagęszczeniu podbudowy.  Wykonywanie  robót  ziemnych

w  rejonie  zalegania  kabli  i  urządzeń energetycznych .

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych robót kierujący zespołem ludzi, winien przypomnieć i pouczyć o bezpiecznych zasadach i metodach pracy. Pouczenie winno dotyczyć przewidywanego zakresu robót, użytego sprzętu  i środków transportowych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy „ Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.

5.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek,  zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dżwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyrażny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, oddychać przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie przy docinaniu kostek brukowych).